ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.

ИЗУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СОЛЕНОИДА

Цель работы: определение магнитных полей, создаваемых вдоль оси длинной и короткой катушек.

# Теория

Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами. Если поместить прямолинейный проводник длиной ι в однородное магнитное поле перпендикулярно к силовым линиям и пропустить по этому проводнику ток I, на проводник будет действовать сила F, направление которой перпендикулярно к проводнику и силовым линиям. Направление этой силы F определяется правилом левой руки. Величина В, измеряемая отношением силы F к длине проводника l и к току в нем I, является постоянной для данного магнитного поля и называется магнитной индукцией этого поля:

B=FIl.(1)

Магнитная индукция поля – величина векторная. Она направлена по касательной к силовой магнитной линии в каждой точке поля. Если проводник расположен не перпендикулярно к силовым линиям поля, то есть между ними и направлением тока, угол не равен 900, то

B=FIlsinβ(2),

где β – угол между направлением тока и вектором B.

Магнитная индукция численно равна силе, действующей на единицу длины проводника, помещенного в магнитное поле перпендикулярно к силовым линиям, если по проводнику течет ток, равный единице.

В системе СИ за единицу магнитной индукции принимается 1 Тл (Тесла); это индукция такого поля, в котором на проводник длиной 1 м, расположенный перпендикулярно к силовым линиям, действует сила 1Н, если по проводнику течет в 1А.

Из формулы магнитной индукции следует, что на проводник длиной ι с током I, помещенный в магнитное поле, индукция которого B, действует сила

F=BIlsinβ(3)

Потоком магнитной индукции Ф или просто магнитным потоком через площадку S называется физическая величина, измеряемая произведением индукции B однородного магнитного поля на площадь S плоской площадки, перпендикулярной к вектору B. Если площадка S не перпендикулярна к силовым линиям, то

Ф=BScosγ(4),

где γ – угол между направлением вектора B и нормалью к площадке S.

Магнитное поле, создаваемое электрическим током, характеризуется величиной, называемой напряженностью магнитного поля. Напряженность магнитного поля внутри тороидальной катушки, а так же внутри цилиндрической катушки (соленоида), длина которой значительно больше ее диаметра, определяется по формуле

H=In	(4),

H=In, где I – ток в катушке в амперах; n- число витков обмотки, приходящихся на единицу длины катушки (на 1 м); H- напряженность магнитного поля в А/м.

Примерная картина магнитного поля на оси короткой и длинной катушек приведена на рис.1.

Рис.1.

Значение магнитной индукции на оси катушки рассчитывается по формуле

B=μ0IN2lcosα1−cosα2=μ0IN2ll/2−xl/2−x2+RK2+l/2+xl/2+x2+RK2(5)

где I – ток, протекающий по катушке, N – число витков катушки, l – длина катушки, м; A; α1 и α2 – углы между направлением оси x и радиус – векторами, проведенными из точки на оси к краям катушки, рад; x- координата точки на оси катушки, в которой определяется величина магнитной индукции (рис.), м; RK –радиус катушки, м.

Если выполняется соотношение 2RK<< l (такую катушку называют соленоидом), то в точке с координатой х = 1/2 (торец) α1 = π/2 и α2≈ π, а в центре соленоида (х = 0) а≈0 и а2 ≈π . В этом случае для расчёта величины магнитной индукции на оси соленоида в центре Bц и в торце Bт из (4.1) получим

Bц=μ0INcl=μ0In  (6)

BТ=μ0INc2l=μ0In2  (7)

где Nc - число витков соленоида; n=Nc/l — число витков на единицу длины соленоида, м-1 .

Если выполняется соотношение l<<2RK и Δα→0, то с учётом того, что

α2=α1 +∆α; cos∆α≈1 и sin∆α≈∆α, получаем

cosα1−cosα2=cosα1−cosα1+Δα=cosα1−cosα1cosΔα+sinα1sinΔα=Δαsinα1(8)

Из геометрических построений на рис. 1. следует:

Δα=lsinα1x−l/22+RK2≈lsinα1x2+RK2; sinα1≈RKx2+RK2(9)

Таким образом, подставив (8) в (5), с учётом (9) получим формулу для магнитной индукции на оси катушки

BK=μ0INKRK22x2+RK23/2(10),

где NK - число витков короткой катушки.

Принципиальная схема установки приведена на рис.2. Установка состоит из лабораторного модуля 1, амперметра 2, милливольтметра 3 и выносного элемента 4. В качестве измерительных приборов используются мул ьтиметры.

Выносной элемент включает в себя соосно смонтированные на подставке катушки: длинную 5 и короткую 6. В процессе работы они могут быть поочерёдно присоединены к лабораторному модулю. Модуль служит для обеспечения электропитания выносного элемента. На панели модуля изображена принципиальная электрическая схема, а также установлены гнёзда 11 для штекеров короткой и длинной катушек. На катушки подаётся переменное напряжение частотой v = 50 Гц. Для регулирования силы тока в цепь включён резистор R с переменным сопротивлением. Миллиамперметр, измеряющий ток в катушке, подключается через гнёзда "РА" на панели лабораторного модуля. При прохождении через катушку переменного тока возникает переменное магнитное поле.

В качестве датчика магнитной индукции используется измерительная рамка 8, рас положенная вблизи катушек на штоке 7. Для удобства определения координаты рамки на штоке имеются сантиметровые деления. При полностью введённом штоке рамка располагается точно в середине длинной катушки. Через шток выведен коаксиальный кабель, с помощью которого измерительная рамка присоединяется к милливольтметру. Короткая катушка насажена на стержень 9 и может передвигаться вдоль него. Положение катушки может определяться с помощью сантиметровых делений на стержне.

Под действием переменного магнитного поля катушки в измерительной рамке возникает ЭДС индукции. Так как сопротивление милливольтметра, подключённого к измерительной рамке, довольно велико (не менее 1 МОм), можно считать, что измеряемая милливольтметром разность потенциалов будет равна ЭДС индукции. Ток в катушке изменяется по гармоническому закону, поэтому мгновенное значение магнитной индукции в любой точке изменяется во времени по тому же законуB=B0cosωt, где Во — амплитудное значение магнитной индукции, Тл; ω=2πν - циклическая частота, рад/с.

Измерительная рамка располагается так, что плоскость её витков перпендикулярна линиям индукции. Радиус рамки rp « R, поэтому поле в пределах рамки можно считать однородным в каждый момент времени. Магнитный поток сквозь рамку Ф = BSp, где Sp - площадь рамки, м2.

В соответствии с законом электромагнитной индукции в рамке индуцируется ЭДС, мгновенное значение которой

E=−NPdФdt(11) ,

где Np - число витков измерительной рамки.

Учитывая закон изменения магнитной индукции во времени, получим

E=−NPSPdBdt=NPSPB0ωsinωt=E0sinωt(12),

где E0 - амплитудное значение ЭДС, В.

Таким образом, магнитная индукция однозначно связана с ЭДС, возникающей в рамке:

B0=E0NPSPω(13)

Помещая измерительную рамку в разные точки на оси катушки и измеряя величину возникающей ЭДС индукции, можно получить распределение магнитной индукции вдоль оси.

Необходимые для расчётов характеристики приведены в табл.1. В ней величины с индексом "с" относятся к соленоиду, а с индексом "к" к катушке.

Таблица .1.

| Nc | Nк | Np | Rс, мм | Rк, мм | lс, мм | lк, мм | ω, рад/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Порядок проведения измерений и выполнения расчётов

Тарировка индукционного датчика

1. Подключить к лабораторному модулю соленоид.

- Полностью ввести шток в соленоид.

- Установить с помощью резистора с переменным сопротивлением
максимально возможное значение тока соленоида и измерить значение
ЭДС индукции.

- Проделать 4-5 измерений ЭДС индукции, уменьшая каждый раз
значение тока на 0,2 А. Результаты занести в табл.2.

- Милливольтметр и миллиамперметр показывают действующие
значения ЭДС и тока, которые в 2 раз меньше амплитудных. Подставляя
действующие значения токов в формулу (6), рассчитать соответствующие значения магнитной индукции, а затем значения Sp для каждого значения тока, учитывая, что в соответствии с уравнением (13)

SP=EBNPω(14),

где Е - действующее значение ЭДС, В; В - значение магнитной индукции, рассчитанное по формуле (6), Тл.

6. Рассчитать среднеарифметическое значение площади измерительной рамки < SP  > . Результаты занести в табл. 2.

## Таблица .2

| I,А | Е, В | В, Тл | SP, м5 | < SP >,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |

Определение магнитной индукции на оси соленоида

- Установить значение тока соленоида, равное 1 А.

- Полностью ввести шток в соленоид.

- Перемещая шток на 1 деление (1 см), снять зависимость ЭДС от
координаты. Результаты записать в табл. 3.

- Рассчитать экспериментальные значения магнитной индукции по
формуле

Bс.эксп=ENPSPω(15)

- Рассчитать теоретическое значение магнитной индукции на оси
соленоида Bс.теор по формуле (1.1) во всех точках, в которых производились
измерения.

- Построить графики Bс.теор=fxBс.эксп=fxв одних координатных осях.

Таблица 3.

| х, см | Е, мВ | Bс.эксп ,Тл | Вс.теор,Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Определение магнитной индукции на оси короткой катушки

- Установить значение тока катушки, равное 1 А.

- Установить шток в такое положение, чтобы вне соленоида находилось два деления штока. Перемещая катушку вдоль соленоида, добиться
максимального показания милливольтметра, присоединённого к рамке. В
этом положении измерительная рамка на штоке оказывается точно в центре катушки (х = 0).

- Перемещая шток каждый раз на 1 см, снять зависимость Е =f(x).

- По формуле (15) рассчитать экспериментальное значение магнит
ной индукции Bк.эксп на оси катушки для каждого значения координаты.

- По формуле (10) рассчитать теоретическое значение магнитной
индукции Bк.теор катушки для каждого значения координаты.

- Результаты измерений и расчётов записать в табл.4.

- Построить графики Bk.теор=fxBК.эксп=fx

Таблица 4.

| x, см | Е, мВ | Bк..эксп ,Тл | Вк.теор,Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| -2 |  |  |  |
| -1 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что такое магнитная индукция?

- Вывести формулу для расчёта магнитной индукции на оси витка с
током на расстоянии х от его плоскости, используя закон Био-Савара-
Лапласа.

- Вывести формулу для расчёта магнитной индукции на оси соленоида в произвольной точке.

- На чём основан метод измерения магнитной индукции, применённый в работе? Какая величина измеряется непосредственно? От чего она
зависит?

Состав работы:

- лабораторный модуль	1 шт.

- микромультиметр ( MY-67)	2 шт.

- соленоид с катушкой	1 шт.

Параметры соленоида: длина -11—15 см., число витков N1=190' >.

Параметры катушки : длина - 12=5 мм., диаметр -D = 90 мм., число витков N2 = 250.

Примечание: параметры датчика индукционного типа ( NS )- произведение числа витков датчика на площадь его сечения - определяются путём его тарировки.